东莞市冠威贸易有限公司环境相关联物质管控规定 （2011年度）

| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉及其化合物Cadmium and cadmium compounds (Cd) | 7440-43-9 | <100ppm | <5ppm |  |  |
| 2 | 铅及其化合物Lead and lead compounds (Pb) | 7439-92-1 | <1000ppm | <400ppm |  |  |
| 3 | 汞及其化合物Mercury and mercury compounds(Hg) | 7439-97-6 | <1000ppm | ＜10ppm |  |  |
| 4 | 六价铬及其化合物 Hexavalent chromium compounds(Cr6+) | 18540-29-9 | <1000ppm | <2ppm |  |  |
| 5 | 多溴联苯 （PBBs) | / | <1000ppm | <5ppm |  |  |
| 6 | 多溴联苯醚 （PBDEs) | / | <1000ppm | <5ppm |  |  |
| 7 | 六溴环十二烷Hexabromocyclododecane (HBCDD) | 2563799-4 | <1000ppm | <1000ppm |  |  |
| 8 | 邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate(DBP) | 84-74-2 | <1000ppm | 3P总含量<1000ppm |  |  |
| 9 | 邻苯二甲基酸(2-乙基)已基酯Bis 2-ethyl(hexyl)phthalate(DEHP) | 117-81-7 | <1000ppm |  |  |  |
| 10 | 邻苯二甲酸丁酯苄酯 Benzyl butyl phthalate(BBP) | 85-68-7 | <1000ppm |  |  |  |
| 1~10项为ROHS2.0测试项目 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 氟及其化合物(F) | / | ＜ 900 ppm | / |  |  |
| 12 | 氯及其化合物 Chlorine and chlorine compounds(Cl) | 778250-5 | ＜ 900 ppm | ＜ 900 ppm |  |  |
| 13 | 溴及其化合物 Bromine and Bromine compounds(Br) | 7726-95-6 | ＜ 900 ppm | ＜ 900 ppm |  |  |
| 14 | 碘及其化合物(I) | / | ＜ 900 ppm | / |  |  |
| 15 | 溴Bromine(Br)+氯 Chlorine(Cl) | / | ＜ 1500 ppm | ＜ 1500 ppm |  |  |
| 11～15为卤素测试项目（卤素管控只针对无卤产品，有卤产品此项不作要求） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 蒽 (Anthracene) | 120-12-7 | 16~30为第一批1 5种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 17 | 三丁基氧化锡Bis(tributyltin)oxide | 56-35-9 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 18 | 砷酸铅 Lead hydrogen arsenate | 778440-9 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 19 | 五氧化二砷Diarsenicpentaoxide | 130328-2 | 16~30为第一批1 5种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 20 | 三氧化二砷 Diarsenic trioxide | 32753-3 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 21 | 二氯化钴 Cobalt dichloride | 7646-79-9 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 22 | 二水合重铬酸钠 Sodium dichromate dehydrate | 778912-0 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 23 | 三乙基砷酸酯 Triethyl arsenate | 1560695-8 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 24 | 4，4’-二氨基二苯基甲烷4,4'-Diaminodiphenylmethane | 101-77-9 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 25 | 六溴环十二烷Hexabromocyclododecane(HBCDD) | 2563799-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 26 | 短链氯化石蜡 ShortChain Chlorinated Paraffins(SCCP) C10~C13 | 8553584-8 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 27 | 2，4，6-三硝基-3，3-二甲基 -5叔丁基苯 5-tert-butyl-2,4,6trinitro-m-xylene (muskxylene) (二甲苯麝香) | 81-15-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 28 | 邻苯二甲酸二丁酯Dibutyl phthalate (DBP) | 84-74-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 29 | 邻苯二甲基酸(2-乙基)已基酯Bis2-ethyl(hexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 30 | 邻苯二甲酸丁酯苄酯 Benzyl butyl phthalate (BBP) | 85-68-7 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 31 | 蒽油 Anthracene oil | 9064080-5 | 31~45为第二批1 5种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 32 | 蒽油 ,蒽糊 ,轻油 Anthraceneoil, anthracene paste, distn. Lights | 9199517-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 33 | 蒽油 ,蒽糊 ,蒽馏分 Anthracene oil, anthracene paste,anthracene fraction | 9199515-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 34 | 蒽油,含蒽量少 Anthracene oil,anthracene-low | 9064082-7 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 35 | 蒽油 ,蒽糊 Anthracene oil, anthracene paste | 9064081-6 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 36 | 邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate | 84-69-5 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 37 | 2,4-二硝基甲苯 2,4Dinitrotoluene | 121-14-2 | 31~45为第二批1 5种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 38 | 煤沥青,高温 coal tar pitch, high temperature | 65995-93-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 39 | 三(2-氯乙基)磷酸 tris(2chloroethyl)phosphate | 115-96-8 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 40 | 硅酸铝,耐火陶瓷纤维 Aluminosilicate, Refratory Ceramic Fibres | JAMP-SN0007 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 41 | 锆硅酸铝,耐火陶瓷纤维Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres | JAMP-SN0055 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 42 | 铬酸铅;C.L.颜料黄34 Leadsulfochromate yellow (C.I.Pigment Yellow 34) | 1344-37-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 43 | 钼铬红;C.L.颜料红104 Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104) | 12656-85-8 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 44 | 铬酸铅;铬黄 Lead chromate | 7758-97-6 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 45 | 丙烯酰胺 Acrylamide | 19796-1 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 46 | 三氯乙烯 Trichloroethylene | 1979-1-6 | 46~53为8种新增高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 47 | 硼酸 (Boric acid) | 10043-35-3 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 48 | 四硼酸钠,无水Sodium tetraborate, anhydrous | 1330-43 -4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 49 | 四硼酸钠，水合物 Sodium borate, hydrate | 1226773-1 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 50 | 铬酸钠 Sodium chromate | 7775-11-3 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 51 | 铬酸钾 (Potassium chromate) | 7789-00 -6 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 52 | 重铬酸氨 (Ammonium dichromate) | 7789-9-5 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 53 | 重铬酸钾(Potassium dichromate) | 778-50 -9 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 54 | 2-乙氧基乙醇 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 54~61为第四批8 种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 55 | 2-甲氧基乙醇 2Methoxyethanol | 109-86-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 56 | 铬酸 Chromic acid 重铬酸 Dichromic acid 铬酸及重铬酸acid and dichromic acid | 7738-94-5 13530-68-2 | 54~61为第四批8 种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 57 | Chromium trioxide 三氧化铬 | 1333-82-0 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 58 | 碳酸钴 Cobalt(II) carbonate | 513-79-1 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 59 | 乙酸钴 Cobalt(II) diacetate | 71-48-7 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 60 | 硝酸钴 Cobalt(II) dinitrate | 10141-05-6 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 61 | 硫酸钴 Cobalt(II) sulphate | 10124-43-3 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 16～61为REACH46项 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 乙二醇乙醚醋酸酯Ethylene glycol monoethyl ether acetate(CAC)Cellusolve acetate | 111-15-9 | 62~68为最近一批7 种高关注物质(SVHC),每种物质含量均＜ 1000 ppm | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 63 | 铬酸锶 strontium chromatc | 7789-6-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 64 | 1,2-苯二酸-二(C7-11支链与直链)烷基(醇)酯1,2-Benzencdicarboxylic acid di-(C7-11)-branched and linear alkyl esters | 68515-42-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 65 | 联氨Hydrazine | 7803-57-8 302-01-2 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 66 | 1-甲基-2-吡咯烷酮1-Methyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 67 | 1,2,3-三氯丙烷1,2,3-trichloropropane | 96-18-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 68 | 1,2-苯二酸-二(C6-8支链与直链)烷基酯(富C7)1,2-Benzencdicarboxylic acid di-(C6-8)-branched alkyl esters,C7-rich | 71888-89-6 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 16～68为REACH53项 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 砷及其化合物Arsenic and arsenic compounds(As) | 7440-38-2 |  | <100ppm |  |  |
| 70 | 铍及其化合物 Beryllium and berylliumcompounds (Be) | 7440-41-7 |  | 禁止使用 |  |  |
| 71 | 三氧化二銻 Antimony Trioxide(Sb203) | 130964-4 |  | ＜ 1000 ppm |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 72 | 双酚A Bisphenol-A（BPA） | 80-05-7 | / | ＜ 25 ppm |  |  |
| 73 | 红磷 Red Phosphorus | 772314-0 | / | ＜ 1000 ppm |  |  |
| 74 | 磷酸三苯酯 Triphenyl hosphate(TPP) | 11586-6 | / | 禁止使用 |  |  |
| 75 | 三氯生 Triclosan | 3380-34-5 | / | ＜ 10 ppm |  |  |
| 76 | 酮麝香 musk ketone | 81-14-1 | / | ＜ 500 ppm |  |  |
| 77 | 全氟辛酸及其盐类与酯类（PFOA） | 335-67-1 | / | ＜ 50 ppm |  |  |
| 78 | 全氟辛烷磺酰基化合物 (PFOS) | 1763-23-1 | / | ＜50ppm |  |  |
| 79 | 双(氢化牛油烷 基)二甲基氯化胺 DTDMAC 二硬脂基二甲基氢化胺 DODMAC/DSDMAC二(硬化牛油)二甲基氢化胺 DHTDMAC | / | / | 总含量＜1000ppm |  |  |
| 80 | 中链氯化石蜡 Medium-chained (MCCP) | 85535-85-9 | / | 禁止使用 |  |  |
| 81 | 特定偶氮化合物 AZO | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 82 | 镍及其化合物 Nickel and nickel compounds(Ni) | 7440-02-0 | / | 禁止使用 |  |  |
| 83 | 铋及其化合物 Bismuth and bismuth compounds (Bi) | 7440-69-9 | / | 禁止使用 |  |  |
| 84 | 放射性物质 Radioactive Substances | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 85 | 灭蚁灵 Mirex | 2385-85-5 | / | 禁止使用 |  |  |
| 86 | 联苯胺及其盐类 Benzidine | 92-87-5 | / | 禁止使用 |  |  |
| 87 | 卤化二苯甲烷 Halogenaged dipheyl methanes | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 88 | 氯化碳水化合物 Chloridze carbohydrate | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 89 | 4-氨基陇苯及其盐类4 -Aminodiphenyl and its salts | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 90 | 4-硝基陇苯及其盐类4 -Nitrodiphenyl and its salts | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 91 | 二氯甲基醚 Bis-Chloromethylether | 542-88-1 | / | 禁止使用 |  |  |
| 92 | 二奈胺/β奈胺及盐类β-Naphthylamine and its salts | / | / | 禁止使用 |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 93 | 含苯胶糊，含苯占该胶糊（含稀释剂大于5﹪） Rubber cernentcontaining benzene， where the benzene accounts for more than 5% of the rubber cerrnent solvent (including diluting agent) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 94 | 多氯联苯/多氯三联苯/多氯化萘 PCBs/PCTs/PCNs | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 95 | 破坏臭氧层物质 CFCS HCFCs Halons | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 96 | 石棉 Asbestos | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 97 | 甲醛 Formaldehyde | 50-00-0 | / | 禁止使用 |  |  |
| 98 | 六氯苯 Hexachlorobenzene | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 99 | 艾氏剂 Aldrin | 309-00-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| 100 | 钬氏剂 Dieldrin | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 101 | 异钬氏剂 Endrin | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 102 | 二氯二苯三氯乙 DDT | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 103 | 氯丹类 Chlordane | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 104 | N， N’-二甲苯基-亚苯基二元胺N， N'-ditolyl-pphenylenediamine，N-tolyl-N'xylyl-p-phenylenediamine， andN， N'-dixylyl-pphenylenediamine | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 105 | 2，4，6-三-t-丁基苯酚radicel phenol | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 106 | 毒杀酚 Poison hydroxybenzene | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 107 | 甲基二溴二苯基甲烷 Monomethyldibromo-diphenyl methane（DBBT） | 9968847-8 | / | 禁止使用 |  |  |
| 108 | 二丁基锡氢氧化硼Di-μ-oxo-di-nbutylstanniohydroxyboranedibu tyltin hydrogen borate (DBB) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 109 | 五氯酚 Pentachlorophenol (PCP) | 87-86-5 | / | 禁止使用 |  |  |
| 110 | 一甲基-四氯-二苯基丙烷 Monomethyl-tertachlorodiphenyl methane | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 111 | 1， 1， 1-三氯乙烷1，1，1 -Trichloroethane | 71-55-6 | / | 禁止使用 |  |  |
| 112 | 四氯化碳 Carbon tetrachloride | 56-23-5 | / | 禁止使用 |  |  |
| 113 | 溴甲烷 Bromine firedamp | 74-83-9 | / | 禁止使用 |  |  |
| 114 | 聚氯乙烯 Polyvinyl chloride（PVC） | 9002-86-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 115 | 四溴双酚 A TetrabromobisphenolA (TBBP-A) | 79-94-7 | / | 禁止使用 |  |  |
| 116 | 碲及其化合物 Selenium andselenium compounds (Te) | 13494-80-9 | / | 禁止使用 |  |  |
| 117 | 硅及其化合物 Silicon andsilicon compounds (Si) | 744021-3 | / | 禁止使用 |  |  |
| 118 | 锰及其化合物 Manganese and manganese compounds (Mn) | 743996-5 | / | 禁止使用 |  |  |
| 119 | 硒及其化合物 Selenium andselenium compounds (Se) | 778249-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| 120 | 铊及其化合物 Thallium and thallium compounds (TI) | 744028-0 | / | 禁止使用 |  |  |
| 121 | 钯及其化合物 Palladium andpalladium compounds (Pd) | 74405-3 | / | 禁止使用 |  |  |
| 122 | 镁及其化合物Magnesium and magnesiumcompounds (Mg) | 743995-4 | / | 禁止使用 |  |  |
| 123 | 氧化铍 Beryllium Oxide | 130456-9 | / | 禁止使用 |  |  |
| 124 | 铍青铜 Beryllium Copper | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 125 | 全氟化碳/氢氟碳化合物 Perfluorocarbons/ Hydrofluorocarbon (PFC/HFC) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 126 | 特定苯并三氮唑 Specificbenzotriazole |  | / | 禁止使用 |  |  |
| 127 | 戴奥辛及呋喃 Halogenateddilxins and furans | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 128 | 钴及其化合物 Cobalt and cobalt compounds (Co) | 744048-4 | / | 禁止使用 |  |  |
| 129 | 有机锡化合物 (TBT/TPT/TBTO) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 130 | 多环芳香烃(PAHs) | / | / | <200mg/kg |  |  |
| 131 | 富马酸二甲酯 DimethylFumarate(DMF) | 624-49-7 | / | 禁止使用 |  |  |
| 132 | 壬基苯酚Nonylphenol (NP) | 2515452-3 | / | 禁止使用 |  |  |
| 133 | 环十二烷Cyclododecane | 294-62-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| 134 | 苯 Benzene | 71-43-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| 135 | 钡 Barium | 7440-39-3 | / | 禁止使用 |  |  |
| 136 | 苯酚 Phenol | 108-95-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| NO | 管制物质 | CAS NO | 国际限制有害物质要求 | 东莞冠威 管制标准 | 供应商材料有无含有此项 | 含有值(ppm) |
| 137 | 挥发性有机化合物（VOC） | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 138 | 石英 (Quartz) | 1480860-7 | / | 禁止使用 |  |  |
| 139 | 二丁基锡化合物(DBT) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 140 | 二辛基锡化合物(DOC) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 141 | 单甲基二氯二苯甲烷 (Monomethyl dichlorodiphenyl methane ) | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 142 | 单甲基四氯乙烷甲烷 (Monomethyltetrachlorodiphenylmethane) | 76253-60-6 | / | 禁止使用 |  |  |
| 143 | 三（2,3二溴丙基）磷酸酯 Tri(2,3dibromo-propyl)phosphate | 548-35-6 | / | 禁止使用 |  |  |
| 144 | 三-(1-吖丙啶基)氧化膦溶液Tris-(laziridinyl)phosphinoxide | 545-55-1 | / | 禁止使用 |  |  |
| 145 | 聚乙烯氯化萘类 Polychloronaphtalenes | / | / | 禁止使用 |  |  |
| 146 | 二乙二醇丁醚 2-(2butoxyethoxy)ethanol | 112-34-5 | / | 禁止使用 |  |  |
| 147 | 二乙二醇單甲基醚 2-(2methoxyethoxy)ethanol | 111-77-3 | / | 禁止使用 |  |  |
| 148 | 三氟化氮 Nitrogentrifluoride | 7783-54-2 | / | 禁止使用 |  |  |
| 149 | 六氟化硫 Sulphurhexafluoride | 2551-62-4 | / | 禁止使用 |  |  |
| 150 | 磷酸三辛酯 Tris(2-ethylhexyl) Phosphate | 78-42-2 | / | <1000ppm |  |  |
| 151 | 2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚Phenol、,2-(2hbenzotriazol-2-yl)-4,6bis(1,1-dimethylethyl) | 3846-71-7 | / | <1000ppm |  |  |